| Allmänna fakta Båten är en lätttplanande centerbordsjolle som kräver en uppmärksam rorsman. Finnjollen konstruerades av Rickard Sarby 1949 och har sedan dess varit olympisk klass. Den har genomgått ett antal förändringar som gjort den avsevärt lättare att segla. Denna utveckling har också varit nödvändig för att kunna vara kvar som OS-klass. Dock har förändringarna gjorts med omsorg så att en äldre båt skall kunna segla mot en nyare under lika villkor. |  |
| --- | --- |

Segel-egenskaper

Båten är stabil får att vara en jolle. Dess uppträdande i sjön påminner lite om kölbåtar. Vissa

likheter finns med tex Starbåten och Expressen. "Finnen" är mycket känslig för trim och det krävs

en hel del erfarenhet av rorsmannen får att få båten att gå fort. Båten seglar mycket bra i alla

vindar. I hårdvind är den tunghängd och då krävs en rorsmansvikt på minst 75 kg. Sittbrunnen är

stor och man burkar ergonomiskt. Man kan från hängstållningen lätt sköta alla trimfunktioner.

Båten går med rätt teknik och täta lufttankar bra att resa upp efter en kantring. Når båten är rätt

intrimmad är den lättstyrd, mycket tack vare det stora rodret.

Farten hänger mestadels på rorsman och riggen. Det är viktigt att ha en mast vars mjukhet är

anpassad efter seglarens vikt och fysiska styrka. Seglet skall vara sytt efter mastkurvan och med

rätt sorts material.

Båtspecifikationer

Längd: 4,5 m

Bredd: 1,5 m

Skrovets vikt inklusive centerbord: 120 kg

Mastvikt: 8 kg

Rodervikt: 4kg

Vikt segelklar båt: 140 kg.

Segelyta 10 kvm.

Skroven byggdes från början i trä. Numera är det bara glasfiber. De är oerhört starkt byggda och

de flesta av de äldsta plastbåtarna fungerar fortfarande bra utan större tecken på utmattning Det

har alltid funnits många skrovtillverkare och den största var under många år Amerikanska

Vanguard. Den dominansen är nu ersatt av engelska Devoti. I Sverige finns inga tillverkare

långre.

Masterna gjordes också i trä under Finnjollens barndom. Detta avlöstes på 60-talet av aluminium

och från 93 tillåts kolfiber som material, vilket numera är helt dominerande. Många tillverkare

finns och ett flertal master byggs hemma i "garaget". Två tidiga pionärer på området i Sverige var

Marström i åtvidaberg och Kurt Andersson i Ängelholm.

Segel syddes från början i bomull. Detta dukmaterial försvann i bårjan på sextiotalet och sen

ersattes av dacron. Material för segelkonstruktion år fritt och mylar och kevlar år numera vanligt.

Det har också gjorts expriment med fullattesegel. Det bästa loftet i världen var under några år

Sobstad i Upplands Våsby. Andra dominerande märken har tex varit North, Marinex, Diamond, Shore m.fl.

Roder har mestadels tillverkats i trä, men under 1990-talet blev det också blivit vanligt med plast.

Roder följer med vid köp av ny båt.